İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu

l. Amaç ve Kapsam

l. l  Amaç

Bu Kılavuzun amacı, insan sağlığı veya çevre bakımından veri sağlanmasına  yönelik  çalışmaların  yapılacağı  ve/veya  özelliklerinin belirlenmesi   gereken   maddelerin   inceleneceği   laboratuvarların çalışmalarının   planlanması,   yürütülmesi,   izlenmesi,   kaydı   ve raporlanması ile ilgili esasları belirlemektir.

1.2  Kapsam

Bu Kılavuz, imali, ithali ve satışı Sağlık Bakanlığının ruhsat veya iznine tabi olan tıbbi farmasötik ürünlerin ruhsat ve izin başvurularına dayanak teşkil eden veya etmesi öngörülen laboratuvar çalışmalarını, bu çalışmaları yapan ve yaptıran kişileri ve kuruluşları ve çalışma yapılan yerler ile saha çalışmalarını kapsar.

2. Tanımlar

Bu Kılavuzda geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Çalışma: Bir test maddesinin özelikleri hakkında ve/veya insan ve çevre sağlığı açısından etkinliği veya güvenliği hakkında veri toplamak için incelendiği in vitro deneyler ile in vivo hayvan deneylerini veya deney dizisini,

Çalışma Planı : Çalışmanın bütün içeriğini ve çerçevesini tanımlayan belgeyi,

Çalışma Yöneticisi : Çalışmanın yürütülmesinden tamamı ile sorumlu kişiyi,

Destekleyici : Bir çalışmayı yaptıran ve/veya mali ve diğer kaynaklarla destekleyen kişi veya birimi ( çalışmayı test birimi yaptırdığı ve yürüttüğü takdirde aynı zamanda destekleyici sayılır ),

Ham veri: Bir çalışmadaki orijinal gözlem ve etkinliklere ait bütün bulguları   kapsayan   ve   çalışma   raporunun   hazırlanması   ve değerlendirilmesi için gerekli olan tarih konulmuş laboratuvar kayıtlarını, notlarını, defterlerini, yazışmaları veya bunların onaylı kopyalarını ve varsa,  fotoğrafları,  mikrofilm  veya  mikrofiş  kopyalarını,  bilgisayar çıktılarını, dikte edilen gözlemler gibi manyetik kayıtları ve otomatize cihazlardan kaydedilen verileri ve diğer veri ve kayıtları;

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) : Laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesı, izlenmesi, kaydedilmesi, rapor edilmesi ve organizasyonla  ilgili  yöntemleri,  işlemleri  ve  koşulları  belirleyen standardı,

Kalite  Güvencesi  Birimi:  Test  birimi  yönetimi  tarafından laboratuvar çalışmasının kalite güvencesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirilmek üzere görevlendirilen,  çalışma yöneticisi dışındaki kişi ve organizasyonları,

Kalite   Güvencesi   Programı:   Çalışmanın,   iyi   laboratuvar uygulamaları kurallarına uyumlu olmasını garanti altına alan dahili bir kontrol sistemini,

Numune ( specimen ): Bir test sisteminden inceleme, analiz veya saklama amacıyla alınmış herhangi bir materyali,

Referans  Madde  ( Kontrol  Maddesi ):  Bir  test  maddesiyle karşılaştırma için temel teşkil etmesi amacıyla kullanılan, test maddesinin dışındaki, iyi tanımlanmış kimyasal madde veya karışımı veya biyolojik ürünü,

Seri: İmâlatın belirli bir devresinde belirli miktarda üretilmiş ve aynı  özelliklerde  olması  beklenen  test  maddelerini  veya  referans maddelerini,

Standart Çalışma Yöntemleri ( SÇY ): Çalışma planlarında veya test kılavuzlarında ayrıntılarıyla gösterilmeyen belirli etkinliklerin ve rutin laboratuvar testlerinin nasıl yürütüleceğini belirleyen yazılı yöntemleri,

Taşıyıcı: Test sisteminin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak üzere test veya referans maddesinin karıştırılması, dağıtılması veya çözülmesi için kullanılan herhangi bir taşıyıcı maddeyi,

Test Biriıni: Çalışmanın yürütülmesi için gerekli kişiler, alanlar ve işlem birimlerini,

Test  Maddesi:  İncelenen  herhangi  bir  kimyasal  madde  veya karışımı veya biyolojik ürünü (ilaç verilen insanlardan alınan kan ve diğer biyolojik sıvılar ve materyal dahil),

Test Sistemi: Test veya referans maddesinin verildiği veya inceleme amacıyla ilave edildiği, çalışmada kullanılan herhangi bir hayvan, bitki, mikroorganizmayı veya bunların kısımlarını veya kimyasal veya fiziksel sistemleri veya bunların kombinasyonunu (sistemin test veya kontrol maddeleri uygulanmayan uygun grupları veya komponentleri dahil),

Tıbbi  Farmasötik  Ürün:  Bir  hastalığı  tedavi  etmek  ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu, tanımlar.

3. Test Biriminin Organizasyonu ve Personel

3. 1 Yönetimin  Sorumlulukları

Test  birimi  yönetimi,  test  birimi  içinde  iyi  laboratuvar uygulamalarına uyulduğunu garanti edecek önlemleri alır. Bunun için en az şu önlemler alınır:

- Nitelikli  personel,  uygun  tesisler,  ekipman  ve  materyalin bulunması,

- Her profesyonel ve teknik kişi için özelliklerine, eğitimlerine, deneyimlerine ve iş tanımlarına ait yazılı kayıtlar bulunması,

- Personelin işini tam olarak anlayarak yapmasının sağlanması, gerektiğinde bu işler için eğitim verilmesi,

- Sağlık ve güvenlik önlemlerinin ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması,

- Uygun SÇY'lerin belirlenmesinin ve uygulanmasının garanti altına alınması,

- Yeterli nitelikte ve sayıda personeli bulunan bir kalite güvencesi programı bulunması ve uygulanması,

- Gerektiğinde, destekleyici ile birlikte çalışma programı üzerinde anlaşmaya varılması,

- Çalışma   planındaki   değişikliklerin   onaylanması   ve kaydedilmesinin sağlanması,

- Tüm çalışma planlarının kopyalarının saklanması,

- Bütün  SÇY'lerin  tüm  kayıtlarının  ( geçmişteki  halleri  dahil ) saklanması,

- Her çalışma için, çalışmanın zamanında ve tam olarak yürütülmesi için yeterli sayıda personel bulundurulması,

- Her çalışmanın başlamasından önce, çalışma yöneticisi olarak uygun özelliklere, eğitime ve deneyime sahip bir kişi atanması, çalışma sırasında  çalışma  yöneticisinin  değiştirilmesi  halinde,  bu  durumun kayıtlarda belirtilmesi,

- Arşivlerden sorumlu olacak bir kişinin görevlendirilmesi.

3.2. Çalışma Yöneticisinin Sorumlulukları

Çalışma  yöneticisi,   çalışmanın  tamamının  yürütülmesi  ve raporlanmasından  sorumludur.  Bu  sorumluluklar,  en  az  aşağıdaki fonksiyonları içerir.

- Çalışma planını onaylamak,

- Çalışma planındaki işlemlere uyulduğunu, herhangi bir değişiklik yapıldığında izin alındığını ve belgelendirildiğini, gerekçeleriyle birlikte garanti altına almak,

- Elde edilen bütün verilerin belgelendirilmesini ve kaydedilmesini sağlamak,

- Verilerin geçerliliği konusunda sorumluluğu kabul ettiğini ve İLU kurallarına uyulduğunu belirtmek üzere, sonuç raporunu imzalamak ve tarihlendirmek,

- Çalışma tamamlandıktan sonra, çalışma planı, sonuç raporu, ham veriler ve destekleyici materyalin arşivlere gönderilerek saklanmasını sağlamak.

3.3. Personelin Sorumlulukları

3.3.1  Personelin sorumlulukları şunlardır:

- Güvenli  çalışma  tekniklerini  uygulamak,  tehlikeler  açıkça belirleninceye kadar, kimyasal maddelerle çalışırken uygun önlemleri almak,

- Kendi sağlığını ve çalışmanın doğruluğunu riske  sokabilecek faktörleri en aza indirecek önlemleri almak.

3.3.2 Çalışmayı olumsuz yönde etkileyebilecek sağlık veya tıbbi durumu bulunan personel, çalışmayı etkileyecek işlemlerde çalıştırılmaz.

4. Kalite Güvencesi Programı

4.1  Programın Yürütülmesi

4.1.1  Test biriminin, çalışmaların İLU ilkelerine uygun şekilde yürütülmesini garanti altına almak üzere, yazılı bir kalite güvencesi programı bulunmalıdır. Kalite güvencesi programı, yönetimce atanan ve doğrudan yönetime karşı sorumlu, test işlemlerini bilen bir kişi veya kişilerce yürütülür. Bu kişiler, çalışmanın yürütülmesinde yer alamaz. Kalite  güvencesi  programı  sorumluları,  bulgularını  yazılı  olarak doğrudan yönetime ve çalışma yöneticisine bildirirler.

  - Kalite Güvencesi Personelinin Sorumlulukları

- Kalite  güvencesi  personelinin  sorumlulukları  en  az  aşağıdaki hususları içerir:

- Çalışma planının ve SÇY'lerin, çalışmada yer alan personelin kullanımına açık olmasını sağlamak

- Çalıma planına ve SÇY'lerine uyulduğunu.garanti etmek üzere, test biriminin periyodik denetimlerini ve/veya yürütülen çalışmaların yoklamalarını gerçekleştirmek, bu işlemlerin kayıtlarını tutmak

- Çalışma planı ve SÇY'nden, onay alınmadan yapılmış herhangi bir sapmayı derhal yönetime ve çalışma yöneticisine bildirmek,

- Sonuç raporunu inceleyerek, yöntemler, işlemler ve gözlemlerin tam ve doğru olarak tanımlandığını ve bildirilen sonuçların ham verilerle uyumlu olduğunu kanıtlamak,

- Sonuç raporunda, gerçekleştirilen denetim ve yoklama tarihleri ile, bu işlemler sırasında elde edilen bulguların yönetime ve çalışma yöneticisine bildirildiği tarihleri belirten bir not bulunmasını sağlamak.

5.Tesisler

5.1 Test Birimi

5.1.1  Test birimi,  çalışmanın  gereksinimlerini  karşılayacak ve çalışmanın geçerliliğini bozacak olumsuzlukları en az düzeyde tutmaya uygun boyut, şekil ve yerde kurulu olmak zorundadır.

5.1.2 Test birimlerinin tasarımı, her çalışmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bölümler arasında yeterli ve uygun bir separasyon sağlanacak şekilde yapılır.

5.2  Test Sistemi Tesisleri

5.2.1  Test  sistemi  tesisleri,  her bir  projenin  ve  biyozararlı olabileceği  düşünülen  veya  bilinen maddelerin  yeterli  derecede izolasyonunu  sağlayacak yeterli  sayıda bölüme veya  alanlara  sahip olmalıdır.

5.2.2  Test  sistemlerinde  kabul  edilemez  düzeyde  bozulma olmadığını garanti etmek için, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve kontrolü için gerekli olanaklar bulunmalıdır.

5.2.3 Temin edilen malzeme ve ekipman için gerekli depolama alanları  bulunmalıdır.  Depolama  alanlarının,  test  sistemlerinin yerleştirildiği  alanlardan  ayrılması,  infestasyona ve  buluşmaya  karşı korunması ve çabuk bozulan malzeme için soğutma sisteminin bulunması zorunludur.

5.3  Test ve Referans Maddelerinin Kullanımı İle İlgili Olanlar

5.3.1  Bulaşma ve karışmaları engellemek üzere, test ve referans maddelerinin kabulü ve saklanması ve test maddelerinin taşıyıcı ile karıştırılması için ayrı alanlar bulunur.

5.3. 2 Test maddelerinin depolandığı alanlar, test sistemlerininin bulundurulduğu yerlerden  tamamen  ayrı  ve  test  maddelerinin özelliklerini, konsantrasyonunu, saflığını ve stabilitesini korumaya yeterli olmalıdır. Tehlike potansiyeli olan (mikrobik, radyoaktif gibi) maddeler için sağlıklı saklama koşulları bulunmalıdır.

5.4  Arşiv Birimleri

Ham  verilerin,  raporların,  örneklerin  ve  numunelerin tekrar kullanılabilmesi için arşivlerin tutulabileceği alanlar bulunur.

6. Atıkların İmha Edilmesi

6.1  Atıkların  işlem  görmesi  ve  uzaklaştırılması, yürütülen çalışmanın içeriğini tehlikeye atmayacak şekilde yapılır.

6.2 Çalışmanın yapılması sırasında oluşan atıkların işlem görmesi ve imha .edilmesi, ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür. Bu, uygun toplama,  saklama ve  imha işlemlerini,  dekontaminasyon ve  taşıma yöntemleri ile ilgili önlemleri ve bahsedilen işlemlerle ilgili kayıt ve raporların tutulmasını da içerir.

7.  Cihazlar, Materyal ve Reaktifler

7.1   Cihazlar ve Materyal

7.1.1 Veri üretimi ve çalışma ile ilgili çevresel faktörlerin kontrolü için   kullanılan  cihazlar  uygun  olarak  yerleştirilmiş,  uygun  şekilde tasarlanmış ve uygun kapasiteye sahip olmak durumundadır.

7.1.2  Çalışmada kullanılan cihazlar, periyodik olarak denetlenir, temizlenir, bakımı yapılır ve SÇY'ne kalibrasyonları yapılır. Yöntemlerin kayıtları bulundurulur.

7.1.3  Çalışmada kullanılan cihazlar ve materyal, test sistemleri ile etkileşmemelidir

7.2  Reaktifler

Reaktifler, kaynak, kimlik, konsantrasyon ve stabilite bilgilerini gösterecek ve hazırlanma günü, en erken son kullanma tarihi, özel saklama koşullarını içerecek şekilde uygun olarak etiketlenir.

8. Test Sistemleri

8.1  Fiziksel/Kimyasal Test Sistemleri

Fiziksel ve kimyasal veri oluşturmak için kullanılan cihazlar uygun bir   şekilde  yerleştirilmeli,  uygun  şekilde  tasarımlanmış  ve  yeterli kapasitede olmalıdır.

Fiziksel/kimyasal test sistemlerinin doğruluğunu teyit etmek için referans maddeler kullanılır.

8.2  Biyolojik Test Sistemleri

8.2.1 Verilerin kalitesini sağlamak için, gerek hayvanlar,bitkiler, mikroorganizma sistemlerinin barındırılması, kullanılması ve bakımı için uygun koşullar sağlanır. Bu canlıların ve kısımlarının, temin,ithalat, toplama, bakım ve kullanım kuralları ile ilgili gerekliliklere uyulur.

8.2.2  Yeni alınan hayvan ve bitki test sistemleri, sağlık  durumları değerlendirilinceye kadar izole edilir. Herhangi bir olağan dışı ölüm veya hastalığa rastlanırsa, bu seri, çalışmalarda kullanılmaz ve uygun zamanda insani bir şekilde yok edilir.

8.2.3  Kaynağın,  geliş tarihinin ve geliş koşullarının kayıtları tutulup saklanır.

8.2.4 Bir çalışma başlatılmadan önce hayvan, bitki, mikroorganizma veya bunların kısımları, test çevrelerinde yeterli süre tutularak ortam koşullarına alıştırılır.

8.2.5  Test sistemlerinin kimliğini, eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlayabilmek  için  gerekli  bütün  bilgiler,  onların  barınak  veya kaplarında bulundurulur.

8.2.6 Çalışma öncesi veya çalışma esnasında olabilecek herhangi bir hastalığın teşhis ve tedavisi kaydedilir.

9. Test Ve Referans Maddeleri

9.1  Test  ve  Referans  Maddelerinin Teslim Alınması, İşlem Görmesi, Örnekleme ve Saklanması

9.1.1  Madde karakterizasyonunu, teslim alma tarihini, alınan ve çalışmalarda kullanılan miktarları içeren kayıtlar tutulur, saklanır.

9.1.2 Homojenite ve stabiliteyi elverdiğince sağlamak için, işleme, örnekleme ve saklama yöntemleri belirlenir, kontaminasyon ve karışma önlenir.

9.1.3 Saklama kaplarının üzerinde, tanımlayıcı bilgileri ( kimliği ), en yakın son kullanım tarihini ve spesifik saklama koşullarını belirten bilgiler bulunur.

9.2 Test ve Referans Maddelerinin Karakterizasyonu ( Özelliklerin Belirlenmesi )

Karakterizasyon için aşağıdaki hususlar belirlenir:

- Her test ve referans maddesinin uygun bir şekilde kimliği (örneğin kod, kimyasal abstract numarası -CAS-, adı ),

- Her çalışma için, test ve referans maddelerinin her serisi için kimliği  (seri numarası,  saflık,  bileşim,  konsantrasyonlar  ve  diğer özellikleri ),

- Bütün çalışmalar için,  test ve referans maddelerinin verilen saklama koşullarındaki stabilitesi,

- Bütün çalışmalar için, test ve referans maddelerinin test koşulları altındaki stabilitesi,

- Eğer test maddesi bir taşıyıcı içinde uygulanıyorsa, SÇY ile test maddesinin o taşıyıcı içindeki homojenlik ve stabilitesi,

Test maddesini dört haftadan daha uzun süre test edildiği durumlarda, test ve referans maddesinin her serisinden analiz amacıyla örnekler alınarak saklanması.

10. Standart Çalışma Yöntemleri :

10.1  Genel Gereklilikler

10.1.1 Test  biriminde,  çalışına  sırasında  üretilen  verilerin güvenilirliğini ve kalitesini sağlamak için yönetimin tarafından onaylanmış yazılı SÇY'ler bulunur.

10.1.2 Her bir laboratuvar birimi, burada yapılan etkinliklerle ilgili SÇY'lerini her an hazır bulundurmalıdır. Basılmış kitaplar, makaleler ve el kitapları, SÇY'lerine yardımcı kaynaklar olarak kullanılabilirler.

10.2. Uygulama

En az aşağıdaki laboratuvar madde; cihaz ve işlemleri için mutlaka SÇY'ler bulunmalıdır.

Her başlık altında verilen bilgiler, tanımlayıcı örneklerdir:

- Test ve Referans Maddesi: Alındı belgesi, tanıtma, etiketlenme, işleme, kullanma, örnekleme ve saklama.

- Cihazlar ve Reaktifler: Ölçüm cihazlarının ve çevre kontrolü malzemelerinin  kullanımı,  muhafazası,  temizlenmesi,  kalibrasyonu; reaktiflerin hazırlanması.

- Kayıt tutulması, Rapor yazılması, Saklama ve tekrar inceleme: Çalışmaların kodlanması, veri toplanması, raporların hazırlanması, indeksleme sistemleri, verilerin işlenmesi, kompüterize veri sistemlerinin kullanılması.

Uygun durumlarda test sistemi için;

* Oda hazırlanması ve çevresel oda koşulları,

* Teslim alma, nakil, uygun yerleştirme, karakterizasyon, tanıma ve bakımları

- Test sistemi hazırlanması, çalışmanın öncesinde, çalışma sırasında ve çalışmanın sonunda yapılan gözlemler ve incelemeler,

* Çalışma sırasında ölü veya hasta olduğu görülen test sistemlerine yapılacak işlemler,

* Numunelerin nekroskopi ve histopatoIoji de dahil olmak üzere incelenmesi, tanınması ve   toplanması ve kullanılması.

Kalite  Güvencesi  İşlemleri:  Çalışma  ile  ilgili  yoklamaları, denetimleri ve sonuç raporunun gözden geçirilmesini yapmakla ve raporlamakla görevli kalite güvencesi  personelinin çalışmaları

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerı: Ulusal (TSE standartları dahil) ve/veya ulııslararası mevzuata uygun olmalıdır.

11. Çalışma

11.1  Çalışmanın Planlanması ve Yürütülmesi

11.1.1 Her çalışma için, çalışmamın başlangıcından önce yazılı bir plan bulunur. Çalışma planı ham veri olarak saklanır.

11.1.2 Çalışma planındaki çalışma yöneticisince uygun görülen bütün değişiklik, modifikasyonlar ve düzenlemeler, gerekçelerle birlikte döküman haline getirilir, çalışma yöneticisi tarafından imzalanır, tarih atılır ve çalışma planı ile beraber muhafaza edilir.

11.2 Çalışma Planı’nın İçeriği

Çalışma planı en az aşağıdaki bilgileri içerir:

- Çalışmanın, test ve referans maddelerinin tanımı,

- Tanımlayıcı bir başlık,

- Çalışmanın niteliğini ve amacını açıklayan bir ifade,

- Test maddelerinin kod veya adla ifade edilen kimliği ( IUPAC, CAS numarası  v.b.),

- Kullanılacak referans madde,

- Destekleyici ve test birimi ile ilgili bilgiler,

- Destekleyicinin adı ve adresi,

- Test biriminin adı ve adresi,

- Çalışma yöneticisinin adı ve adresi,

- Tarihler,

- Çalışma planının, çalışma yöneticisi ve uygun durumlarda destekleyici ve/veya  test birimi yönetimi tarafından imzalandığı (onay tarihi) tarih,

- Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri,

- Test yöntemleri için kullanılacak kaynaklara ve test kılavuzlarına atıflar,

- Diğer konular ( uygun durumlarda ),

- Test sisteminin seçimi için gerekçe,

- Tür, soy, alt-soy, kaynak, sayı, vücut aralığı, cinsiyet, yaş ve diğer ilgili bilgilerle   test sisteminin karakterizasyonu,

- Uygulama  yöntemi ve seçilme nedeni,

- Doz düzeyleri ve/veya konsantrasyonları, sıklığı, veriliş süresi,

- Deney tasarımı hakkında, çalışmanın kronolojik işlemleri, tüm yöntemler, materyaller ve koşullar, analiz tipi ve sıklığı, ölçümler, yapılacak gözlemler ve muayeneler dahil ayrıntılı bilgiler,

- Saklanması gereken kayıtların bir listesi.

11.3 Çalışmanın Yürütülmesi :

11.3.1 Her çalışmaya özgü bir kod numarası verilir. Bu çalışma ile ilgili bütün ögeler bu numarayı taşır.

11.3.2 Çalışma, planla uyumlu olarak yürütülür.

11.3.3 Çalışmanın yürütülmesi sırasında üretilen bütün veriler, doğrudan, anında, tam ve doğru olarak ve okunaklı bir şekilde veriyi giren birey tarafından kaydedilir. Bunlar imzalanır veya parafe  edilir ve tarih atılır.

11.3.4 Ham verilerdeki herhangi bir değişiklik, önceki veriyi anlaşılamaz bir hale getirmemelidir. Değişiklik nedeni, eğer gerekli ise, belirtiler ve tarih atılıp değişikliği yapan kişi tarafından imzalanarak onaylanır.

11.3.5 Doğrudan bilgisayar girdisi şeklinde üretilen veriler,  veri girişi sırasında, veri girişlerinden sorumlu kişi(ler) tarafından tanımlanmalıdır. Düzeltmeler, değiştirme nedeni ile birlikte tarih ve değişikliği yapan kişinin adı  da belirtilerek ayrı olarak girilmelidir.

1 2.  Sonuç Raporu

12.1 Genel Hususlar

12.1.1 Her çalışma için bir sonuç raporu hazırlanır.

12.1.2 Bu raporda Uluslar arası Standart Birimleri kullanılır.

12.1.3 Sonuç raporu, çalışma yöneticisi tarafından imzalanır ve tarih atılır.

12.1.4 İşbirliği yapılan bilim dallarında, katılan bilim adamlarının raporları sonuç raporuna dahil edilirse, onların da imzası tarihli olarak bulunur.

12.1.5 Sonuç raporuna ilişkin düzeltmeler ve eklemeler değişiklik eki şeklinde olur. Bu belgede, düzeltmelerin ve eklemelerin nedeni açık olarak belirtilir ve çalışma yöneticisi ve ilgili her bir disiplinin en üst yetkili bilim adamı tarafından imzalanıp tarih konur.

12.2  Sonuç Raporu’nun İçeriği

Sonuç raporu en az aşağıdaki bilgileri içerir:

- Çalışmanın, test ve referans maddesinin tanımlanması ile ilgili bilgiler:

*  Tanımlayıcı bir başlık

*  Test maddesinin kodu veya adıyla kimliği ( IUPAC, CAS numarası )

*  Referans maddenin kimyasal adıyla kimliği

*  Test maddesinin saflık, stabilite ve homojenite gibi özelliklerinin belirlenmesi.

- Test birimiyle ilgili bilgiler:

*  İsim ve adres,

*  Çalışma yöneticisinin adı,

* Sonuç raporuna katkıda bulunan diğer başlıca personelin isimleri

-  Çalışmanın başladığı ve bittiği tarihler,

-  Bildirim: Denetimlerin yapıldığı tarihleri ve yönetime ve çalışma yöneticisine herhangi bir    bulgunun bildirildiği tarihleri belirten bir kalite güvencesi bildirimi rapora eklenir.

-  Materyaller ve test yöntemlerinin tanımlanması,

*  Kullanılan yöntem ve materyallerin tanımı,

*  Kullanılan kaynaklara ve test kılavuzlarına atıf,

-  Bulgularla ilgili bilgiler:

*  Bulguların bir özeti

*  Bulguların  değerlendirilmesi  ve  tartışılması,  uygunsa,  ulaşılan sonuçlar,

-  Bütün örneklerin, numunelerin, ham veri ve sonuç raporunun saklandığı yerler.

13. Kayıtlar ve Materyalin Saklanması ve Alıkonması

13.1 Arşivler

13.1.1 Aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesine ve emin bir şekilde saklanmasına olanak verecek şekilde arşivler düzenlenir:

-   Çalışma planları,

-   Ham veriler,

-   Sonuç raporları,

-   Kalite   güvencesi   programına   göre   yapılan   bütün yoklamaların ve denetimlerin raporları,

-   Örnekler ve numuneler.

13.1.2 Arşivde  saklanan  materyal  düzenli  şekilde saklanır ve çabucak bulunmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenir.

13.1.3 Sadece yönetim tarafımdan yetki verilen personel arşive girebilir. Arşive giren ve çıkan materyal uygun şekilde kaydedilir.

13.1  Alıkonma

13.2.1 Bakanlıkça saptanacak süreler boyunca aşağıda belirtilen bilgi, belge ve maddeler saklanır:

-  Her çalışmanın çalışma planı, ham veriler, örnekler, numuneler, sonuç raporu,

- Kalite güvencesi programı tarafından yapılan bütün yoklamaların ve denetimlerin sonuçları ve kayıtları,

- Personelin nitelikleri, eğitimi, deneyimi ve ( iş tanımlarının özeti )

- Cihazların bakımı ve kalibrasyonu ile ilgili kayıtlar ve raporlar,

- SÇY'lerin kronolojik dosyası

13.2.2  Örnekler ve numuneler, preparatın kalitesi değerlendirme yapmaya elverişli olduğu sürece saklanır.

13.2.3 Bir test birimi veya arşiv sözleşmesi yapan kurum işi bırakırsa ve yasal bir halefi yoksa arşiv, destekleyicinin arşivine katılır.

14. Deney Hayvanları ile Yapılacak Çalışmalar

Deney  hayvanlarının  içinde  bulunacağı  koşular  ve  bunlara uygulanacak işlemler, güncel uluslararası standartlara ve kurallara uygun olmak zorundadır.

15. Denetim

Bakanlıkça, istendiği durumlarda ve/veya deneyimler sırasında tüm belgelerin ibrazı zorunludur.